NÁVOD NA ČIŠTĚNÍ VZDUCHOTECHNICKÝCH STROPŮ GIF

Plošně aktivní klimatizační strop GIF vhodný do všech typů kuchyní od bister až po

velkokuchyně nahrazuje dosud známé a obvyklé tukové filtry. K oddělování výparů

dochází ve spodních malých kulisách stropních kazet. Tam se ukládají špína a tuk.

Možnosti čištění:

A. Kazety se myjí v myčkách. U košových myček by měl čas mytí trvat 2 minuty.

U průchozích myček by se měla navolit nejpomalejší rychlost chodu pásu.

B. Kazety je možné vyvařit v kotlích, pánvích, frimaxech apod.

(přidat mazlavé mýdlo a sodu).

C. Kazety je možné vyvařit v parních konvektomatech - nastříkat čisticí prostředek,

nechat parní provoz cca. 10 minut.

D. Kazety je možné čistit klasicky - dřez, silný koncentrát čisticího prostředku.

Aby byl dodržen hygienický a bezporuchový provoz vzduchotechnického stropu, měly

by být kazety čištěny DLE POTŘEBY. Na kazetách se pozná lehce, že je nutné je vyčistit. Na stranách se objevují drobné viditelné kapičky kondenzátu. Doporučený interval čištění - na odtahu cca. 1 x za 4 měsíce, na přívodu cca. 1 x za 5 měsíců.

Pokud jsou některé kazety extrémně znečištěné, musí být tyto okamžitě vyčištěny.

Při čištění doporučujeme užívat pracovní rukavice.

K čištění mohou být použity obvyklé kuchyňské čisticí prostředky, nikoliv prášek či kovové předměty.

Pro lepší vyčištění doporučujeme speciální prostředek:

1. Pro odmaštění: čisticí prostředek SUMA D3

Použití: Nastříkat sprayerem na kazety z obou stran – možno čistit v myčkách, konvektomatech apod.

2. Pro odmaštění a napáleniny: čisticí prostředek SUMA D9

Použití: Nastříkat na kazety příp. na kolejničky – čištění provést pouze ručně

(nepoužívat dohromady s gastronádobami a talíři).

3. Pro leštění (po umytí): leštící prostředek SUMA D7

Použití: Po čištění čisticím prostředkem se SUMA D7 nastříká na suché studené plochy. Měkkým hadříkem se vyleští. U broušených ploch otírat vždy po směru brusu.